Registro

Definición de la Entidad (Interfaz de Hardware)

entity generador_random is

Port (

CLK        : in  STD_LOGIC;

RST        : in  STD_LOGIC;

CHUNK_ID   : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)

);

end generador_random;

Esta sección define los puertos de entrada y salida del circuito:

- CLK (Clock): Señal de sincronización principal. Determina la frecuencia con la que se actualiza el valor aleatorio.

- RST (Reset): Señal de control para inicializar el sistema a un estado conocido.

- CHUNK_ID: Bus de salida de 8 bits. Entrega el índice final (dirección) que será interpretado por la memoria ROM para renderizar el gráfico correspondiente.

2. Arquitectura y Señales Internas

architecture Behavioral of generador_random is

signal r_reg : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

signal feedback : STD_LOGIC;

signal seleccion : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

Se declaran las señales internas necesarias para el funcionamiento del autómata:

- r_reg: Registro de estado de 8 bits. Almacena el valor actual de la secuencia pseudoaleatoria.

- feedback: Bit resultante de la operación lógica del polinomio generador.

- seleccion: Vector auxiliar de 4 bits, utilizado para reducir el dominio de la aleatoriedad antes de la etapa de salida.

3. Lógica de Retroalimentación (Polinomio Generador)

feedback <= r_reg(7) XOR r_reg(5) XOR r_reg(4) XOR r_reg(3);

Esta línea implementa la ecuación característica del LFSR. Se utiliza un polinomio primitivo para un registro de 8 bits, realizando una operación XOR entre los bits (taps) en las posiciones 7, 5, 4 y 3. Esto garantiza una secuencia de máxima longitud, permitiendo recorrer 255 estados únicos antes de que el patrón se repita.

4. Proceso Secuencial (Registro de Desplazamiento)

process(CLK, RST)

begin

if RST = '1' then

r_reg <= "10010110";

elsif rising_edge(CLK) then

r_reg <= r_reg(6 downto 0) & feedback;

end if;

end process;

Este bloque describe el comportamiento síncrono del circuito:

- Inicialización (Reset): Al activarse RST, se carga una "semilla" (valor inicial) diferente de cero ("10010110"). Esto es crítico en sistemas LFSR, ya que un estado inicial de todos ceros provocaría un bloqueo permanente del sistema (estado absorbente).

- Transición de Estado: En cada flanco de subida del reloj, se ejecuta un desplazamiento lógico a la izquierda. Los 7 bits menos significativos se desplazan una posición, y el bit de feedback calculado anteriormente se inserta en la posición del bit menos significativo (LSB).

5. Lógica Combinacional de Salida (Mapeo / LUT)

seleccion <= r_reg(3 downto 0);

process(seleccion)

begin

case seleccion is

when "0000" => CHUNK_ID <= "00000001"; -- Mapeo a ID 1

-- ... (resto de casos)

when others => CHUNK_ID <= "00000011";

end case;

end process;

Esta etapa actúa como un decodificador o Tabla de Búsqueda (LUT) para garantizar la validez de los datos:

- Truncamiento: Se toman únicamente los 4 bits menos significativos del registro aleatorio (r_reg(3 downto 0)), reduciendo las posibilidades a 16 combinaciones.

- Asignación Determinista: Mediante la sentencia case, cada una de las 16 combinaciones aleatorias se traduce a un CHUNK_ID específico que existe en la ROM del proyecto.

  - Esto funciona como un filtro de validación, asegurando que el sistema nunca solicite a la memoria una dirección vacía o indefinida, garantizando así la integridad visual del sistema gráfico.