Descripción General

El módulo TOP coordina el flujo de datos entre el generador de números aleatorios, el controlador de barrido, la ROM de gráficos y la RAM de destino. Su función principal es asegurar que los datos leídos de la ROM se almacenen correctamente en la RAM, manejando la sincronización necesaria para compensar las latencias de los componentes síncronos.

2. Diagrama de Arquitectura Estructural

El diagrama describe cómo se interconectan los bloques internos:

3. Especificación de la Interfaz (Puertos)

| Puerto | Dirección | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK | Entrada | STD_LOGIC | Reloj global del sistema. |
| RST | Entrada | STD_LOGIC | Reset global. Reinicia el controlador y el generador. |
| RAM_DATA_OUT | Salida | STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) | Salida de datos de la RAM para visualización o procesamiento externo. |

4. Componentes Integrados

- Controlador de Escritura (CTRL): Genera las coordenadas $(X, Y)$ y la señal de habilitación. Es el que marca el ritmo del sistema.

- Generador Random (GEN): Utiliza un LFSR para elegir un chunk_id. Solo cambia de valor cuando recibe la señal sig_next del controlador.

- ROM de Gráficos (ROM_INST): Contiene los datos de imagen. Recibe el ID del bloque y las coordenadas para entregar el color del píxel.

- RAM de Ventana (RAM_INST): Almacena el bloque final que ha sido procesado.