El controlador_escritura es un módulo de control basado en contadores. Su función principal es recorrer una matriz de 16x16 píxeles (un total de 256 posiciones) de forma automática. Proporciona las coordenadas horizontales (pixel_x) y verticales (pixel_y) necesarias para leer una ROM y escribir en una RAM, y genera una señal de sincronización (next_chunk) cada vez que se completa un bloque completo.

2. Diagrama de Funcionamiento (Escaneo)

El controlador realiza un escaneo progresivo, similar al de una pantalla, recorriendo fila por fila de izquierda a derecha.

3. Especificación de la Interfaz (Puertos)

| Puerto | Dirección | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Entrada | STD_LOGIC | Reloj del sistema. Incrementa los contadores en cada flanco de subida. |
| rst | Entrada | STD_LOGIC | Reset asíncrono. Pone los contadores en (0,0) y limpia las señales. |
| pixel_x | Salida | STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) | Coordenada X actual (0 a 15). |
| pixel_y | Salida | STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) | Coordenada Y actual (0 a 15). |
| ram_we | Salida | STD_LOGIC | Write Enable para la RAM (mantenido en '1' por diseño). |
| next_chunk | Salida | STD_LOGIC | Pulso de un ciclo de reloj al completar el pixel (15,15). |

4. Lógica de Operación (Arquitectura)

- Contadores Anidados: Utiliza dos señales internas de tipo unsigned de 4 bits:

  - count_x: Incrementa en cada pulso de reloj. Representa la columna.

  - count_y: Incrementa cada vez que count_x completa una vuelta (llega a 15). Representa la fila.

- Generación de next_chunk: Es una señal de control crucial. Solo se activa durante un ciclo de reloj cuando el sistema llega a la última posición de la matriz (x=15, y=15). Se utiliza para indicarle al generador de números aleatorios que debe cambiar al siguiente diseño de "chunk".

- Señal ram_we: Se encuentra asignada permanentemente a '1'. Esto garantiza que mientras los contadores recorren las direcciones, los datos provenientes de la ROM se escriban continuamente en la RAM.