RAM_Ventana (Memoria de Trabajo)

Descripción: Este módulo actúa como un buffer de video o memoria de almacenamiento temporal de 256 palabras. Su función es almacenar el mapa de bits del "chunk" actual que se ha seleccionado aleatoriamente para ser procesado o visualizado.

Interfaz (Puertos):

- clk (in): Reloj del sistema. La escritura y lectura son síncronas.

- we (in): Write Enable. Si está en '1', el dato en data_in se guarda en la dirección addr.

- addr (in): Bus de 8 bits. Representa la dirección de memoria (0-255). Se forma concatenando Y (4 bits) y X (4 bits).

- data_in (in): Bus de 3 bits. El color o tipo de pixel proveniente de la ROM.

- data_out (out): Bus de 3 bits. Salida de datos almacenados para el siguiente nivel del sistema (ej. salida VGA).

Lógica de Operación: La memoria está implementada como un Distributed RAM o Block RAM (según el sintetizador). En cada flanco de subida, si we es activo, se actualiza el contenido. La salida data_out presenta el dato de la dirección actual con un ciclo de reloj de latencia.

El módulo RAM_Ventana implementa una memoria de acceso aleatorio (RAM) con capacidad para 256 localidades, donde cada localidad almacena una palabra de 3 bits. Es una memoria de tipo síncrona, lo que significa que tanto la escritura como la lectura ocurren en el flanco de subida del reloj (clk).

2. Diagrama de Bloques

3. Especificación de la Interfaz (Puertos)

| Puerto | Dirección | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Entrada | STD_LOGIC | Señal de reloj principal. Sincroniza todas las operaciones. |
| we | Entrada | STD_LOGIC | Write Enable. Si es '1', permite la escritura de datos. |
| addr | Entrada | STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) | Bus de direcciones de 8 bits (permite indexar de 0 a 255). |
| data_in | Entrada | STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) | Dato de 3 bits que se desea guardar en la memoria. |
| data_out | Salida | STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) | Dato de 3 bits leído de la dirección apuntada por addr. |

4. Detalles de Implementación (Arquitectura)

- Tipo de Dato (ram_type): Se define un arreglo (array) personalizado de 256 posiciones. Cada posición es un vector de 3 bits.

- Inicialización: Al iniciar el sistema (o al cargar la FPGA), la RAM se llena automáticamente con ceros ("000") mediante la instrucción others => "000".

- Lógica de Control:

  - Escritura (Write): Si la señal we está activa ('1') en el flanco de subida del reloj, el valor presente en data_in se almacena en la posición de memoria indicada por addr.

  - Lectura (Read): En cada flanco de subida, la salida data_out se actualiza con el contenido de la dirección addr.

5. Consideraciones de Diseño

- Modo de Lectura: El código está escrito de tal forma que data_out obtiene el valor de la dirección actual en el flanco de subida. Si se escribe en una dirección y se lee la misma dirección simultáneamente, el comportamiento dependerá de la herramienta de síntesis (usualmente devuelve el valor antiguo o el nuevo, conocido como Read-First o Write-First).

- Recursos de Hardware: Debido a que el tamaño es pequeño (256x3 bits), las herramientas de síntesis (como Vivado o Quartus) pueden implementar esta memoria ya sea utilizando LUTs (Distributed RAM) o bloques dedicados de memoria BRAM (Block RAM) de la FPGA.

- Conversión de Tipos: El puerto addr es de tipo STD_LOGIC_VECTOR, por lo que internamente se utiliza to_integer(unsigned(addr)) de la librería NUMERIC_STD para convertirlo en un índice entero válido para el arreglo.